HMI说明

Motor Control System V1 | TIA Portal V17 | S7-1200 + KTP700 Basic PN

1. HMI设计目标

KTP700 Basic PN主画面用于电机启停操作及设备状态、保护状态的实时显示。

2. 主画面元素

启动按钮 → DB_Motor.HMI.Start_CMD。

停止按钮 → DB_Motor.HMI.Stop_CMD。

运行状态灯 → DB_Motor.Status.Running。

准备状态灯 → DB_Motor.Status.Ready。

故障状态灯 → DB_Motor.Status.Fault。

设备状态 → DB_Motor.Status.State + Text List。

急停状态 → Emergency_OK对应的正常/异常显示。

过载状态 → Overload_OK对应的正常/异常显示。

3. Text List

| State | 显示文本 |
| --- | --- |
| 0 | 停止 |
| 1 | 准备就绪 |
| 2 | 运行中 |
| 3 | 故障 |

4. HMI测试

PLC在线运行并打开HMI运行画面。

确认初始状态。

点击启动，确认运行灯和设备状态变化。

点击停止，确认运行状态和接触器关闭。

模拟急停、过载及反馈故障，确认故障显示。

5. 设计原则

设备状态由PLC产生，HMI负责操作和显示；状态显示对象不用于修改PLC内部状态。KTP700 Basic系统导航区属于面板系统区域，与用户自定义控件分开。