PLC控制逻辑

Motor Control System V1 | TIA Portal V17 | S7-1200 + KTP700 Basic PN

1. 程序结构

核心控制逻辑位于FC_Motor_Control，主控制采用LAD，程序段10使用SCL汇总DB_Motor.Status.State。

2. 程序段1～10

| 程序段 | 功能 | 逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ready生成 | Emergency_OK、Overload_OK正常且未运行 → Status.Ready |
| 2 | Fault汇总 | 急停异常 OR 过载异常 OR Feedback_Fault → Status.Fault |
| 3 | 启动命令 | 启动按钮/HMI启动命令 + Ready条件 → Command.Start |
| 4 | 运行状态 | Command.Start且无故障、无停止命令 → Status.Running；运行保持不依赖Ready |
| 5 | 停止复位 | Stop_CMD → 复位Command.Start和Status.Running |
| 6 | 接触器输出 | Status.Running → Q0.0 Motor_Contactor |
| 7 | 反馈 | 读取Motor_Feedback → Feedback_OK |
| 8 | 反馈延时 | Status.Running启动TON，PT=3 s |
| 9 | 反馈故障 | 3 s到期且无反馈 → Feedback_Fault |
| 10 | 状态汇总 | Fault→Running→Ready→Stop优先级写入State |

3. 故障链

Emergency_OK=0 OR Overload_OK=0 OR Feedback_Fault=1 → Status.Fault=1 → Status.State=3。

4. 调试重点

启动前确认Emergency_OK=TRUE、Overload_OK=TRUE。

启动后确认Command.Start、Status.Running、Q0.0依次成立。

停止后确认Command.Start和Status.Running复位。

模拟急停/过载，确认Fault和HMI故障显示。

运行超过3 s且无反馈，确认Feedback_Fault和Fault成立。